清单编制说明

工程名称：木兰集团一层大厅改造工程

- 工程概况 1.建设地点：莆田市。 2.工程专业：单独发包的装饰工程（含安装）。 3.合同工期： 25日历天，缩短定额工期增加费包干为0；工程质量等级：合格工程。 4.招标范围：木兰集团一层大厅改造工程；单独发包的专业工程：无。 5.工程特征： - 装饰情况：按设计图纸装饰完整。 - 编制范围 按照上海上咨规划建筑设计有限公司设计的木兰集团一层大厅改造工程 图纸，专业范围包括单独发包的装饰工程（含安装）。 - 编制依据 1.图纸：上海上咨规划建筑设计有限公司设计的木兰集团一层大厅改造工程 图纸及有关设计文件。 2.招标文件： / 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。 3.地质勘察报告： / 。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件。其中，暂列金额：无；专业工程暂估价：无；甲供材料费：无。 7.其他：本工程施工扬尘防治措施费取费标准按照我省现行总价措施项目费中安全文明施工费取费标准的9.9%执行。 - 取费标准 1.专业类别：单独发包的装饰工程（含安装）。 2.总承包服务费费率：不计。 3.税率：9%。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土石方工程：垃圾外运，运距3KM。 2.桩基工程：无。 3.混凝土模板及支架：无。 4.脚手架：无。 5.施工排水、降水：无。 6.垂直运输：无。 7.大型机械设备进出场及安拆：无；大型机械设备基础：无；大型机械设备检测：无。 8.基坑支护工程拆除：无。 9.材料二次搬运：无。 10.其他：无。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. 灯具; 按设计规范及要求; 闽熠、超豪光电、蕾雨; 闽熠. 配电箱; 按设计规范及要求; NANCOME、国强、朝业; NANCOME. 电线电缆; 按设计规范及要求; 太阳、超阳、彩兰; 太阳. 显示设备; 按设计规范及要求; 艾比森、大华、海康; 艾比森. 电脑; 按设计规范及要求; 戴尔、华硕、惠普; 戴尔. 打印机; 按设计规范及要求; 惠普、佳能、爱普生; 惠普. 瓷砖; 800*800; 蒙娜丽莎、马可波罗、诺贝尔. 涂料; 按设计规范及要求; 三棵树、多乐士、立邦. 水泥; 按设计规范及要求; 岩城、建福、华润. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 3.经市场询价的材料设备：详见询价单 。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. - 其他需要的说明 装饰部分 - 垃圾外运，运距3km；弃点由中标单位自理； - 地面及顶面拆除：原顶面为轻钢龙骨石膏板吊顶，原地面为瓷砖地面； - 双面轻钢龙骨隔墙做法按：双面轻钢龙骨+9.5mm厚双层石膏板+吸音岩棉+腻子两遍+微水泥一底两面； - 除双面轻钢龙骨隔墙外，其他木饰墙柱面做法按：木作50*50@600木龙骨，单层12厘防火板，单层9.5厘纸面石膏板，微水泥一底两面； - 拆除原墙柱面干挂瓷砖、木作及服务台；考虑白天上班期间拆除噪音大，拆除在下班以后进行； - 本项目在一层大厅，人流量大。施工过程中考虑成品保护； - 仿真绿植工程量由业主提供，结算按现场实际计算； - 仿真枇杷树规格按H1800mm，冠幅2000mm计入；造型要求真实，形态优美； - 仿真柚子树规格按H1800-2000mm，冠幅2000mm计入；造型要求真实，形态优美； - 仿真龙眼树规格按H1800-2000mm，冠幅2000mm计入；造型要求真实，形态优美； - 仿真蕨类规格按50mm*45mm*45mm计入；造型要求真实，形态优美； - 企业文化墙内容及范围由业主确认，结算按现场实际计算； - 卫生间门更换，按铝合金平开门计入，尺寸为900mm*2100mm； - 储藏间门按木质门计入，尺寸为900mm*2100mm; - 窗帘高度按3.0m计入； - 服务台按烤漆玻璃钢计入，尺寸为3000mm*1050mm*800mm； - 墙面柔岩板按软石柔岩材质； - 20-02/1立面成品定制柜按18mm生态板计入，尺寸为3805mm×3000mm*400mm； - 展示区域展示柜为亚克力成品展示柜； - 成品屏风按成品定制玻璃屏风计入，尺寸为2400mm*2400mm； - 成品木格栅尺寸按900mm*1300mm计入； - 软装柜按石质造型桌，造型由业主确认，尺寸按2000mm*300mm*1200mm计入； - 成品活动矮柜按定制成品活动矮柜，尺寸为2000mm*800mm*500mm；款式由业主确认； - 会客厅家具，按定制皮质沙发一桌四椅计入；款式由业主确认； - 接待区域logo按钛金字计入；大字按800mm*800mm，小字按500mm*500mm计入； - 电梯前室原玻璃门拆除，用200mm黑钛不锈钢门框包边； - 由业主提供的工程量确认单，按实结算，结算时只减不增； 安装部分 - 控制箱不计入本次编制范围； - 弱电部分按平面图量取完整，仅计预埋管及弱电插座； - 平面消火栓、灭火器、卫生洁具不计入本次编制范围； - 配电箱1AL进线长度按照50米预留；